ТЕХНИКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту

и модернизации токарно-карусельного станка 1540

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Наименование работ.

Капитальный ремонт токарно-карусельного станка мод. 1540. Работы предполагают: восстановление структуры станка, новую разводку электрооборудования по станку, замена но новую систему гидрооборудования и системы управления станком.

Класс точности станка «Н» ГОСТ 8-82, но не ниже паспортных

- Цели проведения работ.

- восстановление паспортных геометрических характеристик станка;

- повышение надежности и удобства эксплуатации станка.

# Подготовительные работы

Исполнитель осуществляет полную разборку станка на территории Заказчика по за ранее  согласованному ППР.

Исполнитель осуществляет транспортировку станка своим автотрансопортом с территории Заказчика для ремонта и возврат Заказчику его после ремонта.

Полная разборка станка на территории Исполнителя и всех его механизмов, мойка всех элементов, узлов, деталей, очистка станка от стружки, масла, грязи дефектовка.

Составление полной дефектной ведомости и предоставление Заказчику с приложением фотоотчета по дефектам деталей и узлов, выявленных во время дефектовки после привоза станка на территорию Исполнителя.

Разработка поэтапного графика ремонта станка, с закупкой ТМЦ, изготовлением заменяемых частей, элементов, согласование графика с заказчиком.

Разработка и согласование с Заказчиком программы и рабочей методики испытаний станка включая программу обучения персонала с необходимым количеством часов для последующей самостоятельной работы.

- Работы по механической части

Планшайба и основание планшайбы

- Восстановление плоскостноси поверхности планшайбы

- Восстановление геометрии пазов планшайбы

- Восстановление контрольных поверхностей

- Восстановление пазов для крепления кулачков на планшайбе

- Кулачки планшайбы: Восстановление или замена на новые

- Восстановление направляющих поверхностей планшайбы (выполнить шабрение по краске)

- Облицовка направляющих поверхностей планшайбы пластичным материалами (по типу ф. BIPLAST)

- Восстановление исполнительных механизмов устройств зажима планшайбы

- Замена всех подшипников центральной опоры планшайбы

- Шпиндель планшайбы: Ремонт или замена на новый

Привод планшайбы

- Установка нового частотно-регулируемого электропривода в комплекте с электродвигателем

- Ремонт и модернизация коробки скоростей

Поперечина (траверса)

- Восстановление каркаса поперечины (резьбовые отверстия, посадочные места)

- Шлифование направляющих поверхностей

- Шабрение и проверка на геометрическую точность направляющих поверхностей поперечины

- Замена ходовых винтов и гаек ( 2 компл)

- Ремонт редукторов перемещения (подъема)поперечены (траверсы), (2 редуктора)

- Замена электродвигателя перемещения поперечены

- Ремонт механизмов зажима поперечины, (2 механизма, редуктора)

- Замена электродвгателей механизма зажима поперечены, (2 шт)

- Установка нового комплекта телескопической защиты

- Замена РТИ и трубопроводов

- Установка новой системы смазывания

- Восстановление системы блокировки движения поперечены

- Ремонт и восстановление коробки подач

Стойки (правая и левая)

- Восстановление каркаса стоек и станины (резьбовые отверстия, посадочные места, точные поверхности

- Шлифование направляющих поверхностей стоек

- Шабрение и проверка на геометрическую точность направляющих поверхностей стоек

- Фрезерование площадок под установку измерительной линейки

- Установка линеек

- Замена подшипников в редукторе и опорах ходового винта

- Восстановление исполнительных механизмов устройств зажима стоек

Суппорт (правый и левый)

- Ремонт и восстановление суппорта правого и суппрорта левого

- Замена на новые "ползунов" правого и левого суппорта, (2 шт)

- Замена ходовых винтов и гаек ползунов на новые (2 шт)

- Замена ходовых винтов и гаек горизонтального перемещения суппортов, (2 шт)

- Замена на новые резцедержателей суппорта правого и левого (2 шт)

- Ремонт редукторов поворота суппорта правого и левого ( 2 шт)

- Замена электродвигателей поворота суппорта (2 шт)

- Замена электродвигателя движения суппорта или ползуна (2 шт)

- Ремонт и восстановление системы смазки

- Ремонт направляющих поперечных салазок

- Ремонт направляющих поворотных салазок

- Ремонт и восстановление револьверных головок

- Работы по электрооборудованию

- Демонтаж всего старого электрооборудования и проводки станка

- Разработка принципиальной схемы управления станком

- Замена всех электродвигателей на новые (Главный двигатель, двигатель подачи, двигатели ускоренного перемещения суппортов, двигатель перемещения поперечины, двигателей насосов системы смазки)

- Оснащение станка современным электрооборудованием: системой ЧПУ или контроллером

- Установка измерительных линеек и датчиков, совместных с ситемой ЧПУ или контроллером

- Замена всех проводов, кабелей и кабелеукладчиков

- Замена на новые шкафы управления

- Замена на новую система электроавтоматики станка

- Работы по гидрооборудованию, системе смазки и СОЖ

Гидравлическое оборудование

- Разработка новой гидравлической схемы станка

- Установка новых гидравлических агрегатов

- Замена всех элементов гидравлического оборудования включая трубопроводы и шланги

Система смазки

- Ремонт или замена на новые насосов смазки механизмов станка (коробки скоростей, направляющих планшайбы, коробки подач)

- Замена фильтров

- Ревизия(замена) контрольно-измерительной аппаратуры

Система СОЖ

- Установка новой станции СОЖ

- Разработка и установка элементов проводки смазывающего и охлаждающего агрегатов

- Восстановление или изготовление новых лотков для сбора СОЖ

- Элементы кинематики

- Новые: Защитные ограждения (Треб ПОТ РО-14000-002-98)

- Восстановление или новые: Кожухи, щитки, лотки для стока масла, лестницы (Треб ПОТ РО-14000-002-98)

- Сопроводительная документация.

Вся техническая документация будет выполнена на русском языке и передана Заказчику в двух одинаковых экземплярах, отпечатанных на бумаге и в одном экземпляре на электронном носителе с возможностью полноценной печати с него.

Полный комплект эксплуатационной и ремонтной документации со всеми принятыми изменениями передается Заказчику до окончания приемо-сдаточных испытаний. Полный комплект эксплуатационной и ремонтной документации должен быть передан Заказчику в 2 (двух) одинаковых экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде на flash- носителе в формате Adobe Acrobat Reader (pdf) с возможностью полноценной печати с него; иной формат устанавливается по согласованию Сторон.

Документация будет выполнена в метрической системе мер и технической системе единиц измерения СИ в виде структурированных томов.

Типы и производителей комплектующих согласовываются с Заказчиком, если эти данные не указаны в Техническом Задании.